#### DOCUMENTACION DE QUE SE HIZO EN LOS ROUTERS 

ROUTER VENTAS 
Router VENTAS (IP: 172.19.5.130)

- Se configuraron dos interfaces:

  - Serial2/3 con IP de enlace punto a punto: 172.19.5.130/30

  - FastEthernet0/1 como interfaz principal de red local: 172.19.0.1/22

- Se aplicó una lista de control de acceso (ACL 100) para restringir y permitir tráfico:

  - Se permiten protocolos esenciales como OSPF, ICMP, y servicios web: HTTP (80), HTTPS (443) y DNS (53 TCP/UDP).

  - Se bloquea todo otro tráfico desde la red de clientes 172.19.0.0/22.

  - Cualquier otro tráfico externo sí está permitido (última línea de permiso total).

- La ACL se aplicó en la entrada de FastEthernet0/1.

- Se configuró OSPF como protocolo de enrutamiento:

  - Se incluyeron redes locales y de enlace serial para intercambiar rutas dinámicas.

#### 🌐

#### Switch ESW4 (IP: 172.19.0.2)

- Se activó el routing (ip routing) para poder actuar como router.

- Su interfaz principal fue configurada con la IP: 172.19.0.2/22.

- Se agregó una ruta por defecto apuntando al router Ventas: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.19.0.1

- También se unió a OSPF para compartir rutas dentro del área 0.

### ✅

### Verificaciones Realizadas:

- La red tiene conectividad total (ping exitoso).

- OSPF está funcionando correctamente (estado FULL/DR).

- La ACL permite acceso web (HTTP, HTTPS, DNS) desde clientes.

- Se controla el acceso desde la red de clientes al exterior según lo permitido en la ACL.

#### ROUTER ADMIN
Router ADMIN (IP principales: 172.19.5.142 / 145 / 150)

- Se configuraron tres interfaces:

  - Serial2/0 hacia el router LUNA: 172.19.5.142/30

  - FastEthernet0/1 para un servidor (probablemente Syslog): 172.19.5.145/30

  - FastEthernet0/0 para otro servidor (probablemente TFTP): 172.19.5.150/30

#### 🔐

#### ACL 110 – Protección de servicios TFTP y SysLog

- Se creó una lista de acceso (ACL 110) que permite solo lo necesario:

  - Permite tráfico OSPF e ICMP (esencial para enrutamiento y diagnóstico).

  - Permite TFTP (puerto UDP 69) y SysLog (UDP 514).

  - También permite conexiones SSH (TCP 22) y Telnet (TCP 23).

  - Niega todo el resto del tráfico IP saliente, y luego permite todo (aunque esa última línea parece redundante porque va después del deny).

- Se aplicó esta ACL en salida (out) en ambas interfaces FastEthernet que van a los servidores (F0/1 y F0/0).

#### 🔁

#### OSPF (Open Shortest Path First)

- Se configuró OSPF para participar en el enrutamiento dinámico.

- Se añadieron las 3 redes a área 0:

  - 172.19.5.140/30, 172.19.5.144/30 y 172.19.5.148/30

### ✅

### Estado Final

- Todas las interfaces están activas y operativas (no shutdown).

- La ACL 110 está lista para proteger servicios clave aunque los servidores aún no estén conectados.

- El router ya forma parte del área OSPF principal (area 0), intercambiando rutas con el resto de la red.

- Se guardó la configuración con write, así que ya no se pierde nada si se reinicia.

## ROUTER SESIONES

CONFIGURACIÓN ROUTER SESIONES

### Interfaces Configuradas:

cisco

interface Serial2/2

ip address 172.19.5.134 255.255.255.252

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 172.19.4.1 255.255.255.0

no shutdown

### ACL 120 - Segmentación de Sesiones:

cisco

access-list 120 permit ospf any any

access-list 120 permit icmp any any

access-list 120 permit tcp any host 172.19.5.146 eq www

access-list 120 permit tcp any host 172.19.5.146 eq 443

access-list 120 permit udp any any eq domain

access-list 120 deny ip 172.19.4.0 0.0.0.63 172.19.4.64 0.0.0.63

access-list 120 deny ip 172.19.4.64 0.0.0.63 172.19.4.128 0.0.0.63

access-list 120 deny ip 172.19.4.128 0.0.0.63 172.19.4.192 0.0.0.63

access-list 120 permit ip any any

! Aplicar ACL

interface FastEthernet0/1

ip access-group 120 in

### OSPF Configurado:

cisco

router ospf 1

network 172.19.5.132 0.0.0.3 area 0

network 172.19.4.0 0.0.0.255 area 0

## 🏷️ CONFIGURACIÓN VLANs EN SWITCHES

### VLANs Creadas (ESW1, ESW2, ESW3):

cisco

vlan 10

name MESA_TAROT

vlan 20

name MESA_VIDENCIA

vlan 30

name MESA_TERAPIA

vlan 40

name SALA_VIP

### Distribución de Computadoras:

- VLAN 10 - MESA_TAROT: 2 computadoras

- VLAN 20 - MESA_VIDENCIA: 1 computadora

- VLAN 30 - MESA_TERAPIA: 2 computadoras

- VLAN 40 - SALA_VIP: 1 computadora

Total: 6 computadoras

## 🌐 SISTEMA DE RESERVAS QR

### Servidor Web: http://172.19.5.146

### URLs de Reserva:

javascript

Mesa Tarot 1:    http://172.19.5.146/reserva/tarot-mesa1

Mesa Videncia 1: http://172.19.5.146/reserva/videncia-mesa2

Mesa Terapia 1:  http://172.19.5.146/reserva/terapia-mesa3

Sala VIP:        http://172.19.5.146/reserva/vip-sala

### Generación de QR:

- API utilizada: https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/

- Tamaño: 120x120 pixels

- Generación automática via JavaScript

## 🔒 FUNCIONES DE SEGURIDAD

### 1. Segmentación de VLANs:

- Cada mesa está aislada de las otras

- No hay comunicación directa entre VLANs

### 2. Control de Acceso:

- ✅ Permitido: Acceso al servidor web (HTTP/HTTPS)

- ✅ Permitido: DNS para resolución de nombres

- ✅ Permitido: OSPF e ICMP para funcionamiento de red

- ❌ Bloqueado: Comunicación entre mesas diferentes

### 3. Protocolos Permitidos:

- TCP puerto 80 (HTTP)

- TCP puerto 443 (HTTPS)

- UDP puerto 53 (DNS)

- OSPF (enrutamiento)

- ICMP (ping/diagnóstico)

## ✅ VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN

### 1. Verificar Interfaces:

cisco

show ip interface brief

Resultado esperado:

- Serial2/2: 172.19.5.134 - UP/UP

- FastEthernet0/1: 172.19.4.1 - UP/UP

### 2. Verificar OSPF:

cisco

show ip ospf neighbor

Resultado esperado:

- Vecino LUNA: FULL state

### 3. Verificar Rutas:

cisco

show ip route

Resultado esperado:

- Ruta conectada: 172.19.5.132/30

- Ruta conectada: 172.19.4.0/24

- Ruta por defecto via LUNA

### 4. Verificar ACL:

cisco

show access-lists 120

Resultado esperado:

- 10 reglas configuradas correctamente

### 5. Verificar VLANs (en switches):

cisco

show vlan brief

Resultado esperado:

- VLAN 10: MESA_TAROT

- VLAN 20: MESA_VIDENCIA

- VLAN 30: MESA_TERAPIA

- VLAN 40: SALA_VIP

## 🧪 COMANDOS DE PRUEBA

### Desde Router SESIONES:

cisco

! Probar conectividad con LUNA

ping 172.19.5.133

! Probar conectividad con servidor web

ping 172.19.5.146

! Verificar tabla de enrutamiento

show ip route connected

### Desde PCs (cuando estén configuradas):

bash

# Probar acceso al servidor web

curl http://172.19.5.146

# Probar resolución DNS

nslookup google.com

# Probar que NO hay conectividad entre VLANs

ping [IP_de_otra_VLAN] # Debe fallar

## 📊 ESTADO FINAL

### ✅ COMPLETADO:

- Router SESIONES configurado con ACL 120

- 3 switches con VLANs configuradas

- Segmentación de red implementada

- Control de acceso al servidor web

- OSPF funcionando correctamente

- Configuración guardada en NVRAM

### 🔄 PENDIENTE:

- Asignar IPs específicas a las 6 PCs

- Configurar puertos de switch para cada VLAN

- Pruebas de conectividad desde cada mesa

ROUTER INVENTARIOS

## CONFIGURACIÓN ROUTER INVENTARIOS

### Interfaces Configuradas:

cisco

interface Serial2/1

ip address 172.19.5.138 255.255.255.252

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 172.19.5.1 255.255.255.128

no shutdown

### ACL 130 - Control de Acceso Administrativo:

cisco

access-list 130 permit ospf any any

access-list 130 permit icmp any any

access-list 130 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 22    # SSH

access-list 130 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 23    # Telnet

access-list 130 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 80    # HTTP

access-list 130 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 443   # HTTPS

access-list 130 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 3389  # RDP

access-list 130 permit udp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 53    # DNS

access-list 130 permit udp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 161   # SNMP

access-list 130 deny ip 172.19.5.0 0.0.0.127 any

access-list 130 permit ip any any

! Aplicar ACL en interfaz hacia área administrativa

interface FastEthernet0/1

ip access-group 130 in

### OSPF Configurado - Área 3:

cisco

router ospf 1

network 172.19.5.136 0.0.0.3 area 0      # Enlace hacia LUNA

network 172.19.5.0 0.0.0.127 area 3      # Red administrativa

## 🔧 CONFIGURACIÓN ESW5

### Configuración como Router/Switch híbrido:

cisco

! Habilitar enrutamiento

ip routing

! Interfaz hacia Router INVENTARIOS

interface FastEthernet0/1

ip address 172.19.5.2 255.255.255.128

no shutdown

! Ruta por defecto hacia Router INVENTARIOS

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.19.5.1

! OSPF en Área 3

router ospf 1

network 172.19.5.0 0.0.0.127 area 3

### Estado de Interfaces ESW5:

- FastEthernet0/1: Conectada a Router INVENTARIOS ✅

- FastEthernet1/0: Disponible para PC11 (pendiente)

- FastEthernet1/1: Disponible para PC12 (pendiente)

## 🔒 FUNCIONES DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS

### 1. Control de Protocolos Administrativos:

✅ Protocolos Permitidos desde red 172.19.5.0/25:

- SSH (puerto 22): Acceso seguro remoto

- Telnet (puerto 23): Acceso remoto tradicional

- HTTP (puerto 80): Navegación web

- HTTPS (puerto 443): Navegación web segura

- RDP (puerto 3389): Escritorio remoto Windows

- DNS (puerto 53): Resolución de nombres

- SNMP (puerto 161): Monitoreo de red

### 2. Protocolos de Red Básicos:

✅ Siempre Permitidos:

- OSPF: Funcionamiento del enrutamiento

- ICMP: Diagnósticos de red (ping, traceroute)

### 3. Segmentación de Red:

❌ Bloqueado:

- Cualquier otro protocolo desde la red administrativa

- Acceso no autorizado a otros servicios

### 4. Área OSPF Separada:

- Área 3: Aislamiento administrativo

- Área 0: Solo enlace backbone hacia LUNA

## 📊 CAPACIDAD Y DIRECCIONAMIENTO

### Subred Administrativa: 172.19.5.0/25

- Rango de IPs: 172.19.5.1 - 172.19.5.126

- Hosts disponibles: 125 dispositivos

- Gateway: 172.19.5.1 (Router INVENTARIOS)

- Máscara: 255.255.255.128 (/25)

### Asignación de IPs:

172.19.5.1   - Router INVENTARIOS (Gateway)

172.19.5.2   - ESW5 (Switch/Router)

172.19.5.3   - Disponible para PC11

172.19.5.4   - Disponible para PC12

172.19.5.5-126 - Disponibles para expansión

### Enlaces WAN:

172.19.5.136/30 - Enlace hacia LUNA

172.19.5.137    - Interface LUNA

172.19.5.138    - Interface INVENTARIOS

## ✅ VERIFICACIÓN COMPLETADA

### 1. Estado de Interfaces:

cisco

INVENTARIOS#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status    Protocol

Serial2/1                  172.19.5.138    YES NVRAM  up        up

FastEthernet0/1            172.19.5.1      YES NVRAM  up        up

### 2. Vecinos OSPF:

cisco

INVENTARIOS#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.168.0.240     0   FULL/  -        00:00:31    172.19.5.137    Serial2/1

✅ Estado: FULL - Adyacencia establecida correctamente

### 3. Tabla de Rutas:

cisco

INVENTARIOS#show ip route ospf

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.19.5.137, 00:05:54, Serial2/1

✅ Ruta por defecto - Funcionando hacia LUNA

### 4. ACL Aplicada:

cisco

INVENTARIOS#show access-lists 130

Extended IP access list 130

10 permit ospf any any

20 permit icmp any any

30 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 22

40 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq telnet

50 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq www

60 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 443

70 permit tcp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq 3389

80 permit udp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq domain

90 permit udp 172.19.5.0 0.0.0.127 any eq snmp

100 deny ip 172.19.5.0 0.0.0.127 any

110 permit ip any any

### 5. Conectividad:

cisco

INVENTARIOS#ping 172.19.5.137

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/51/84 ms

✅ Ping exitoso - Conectividad con LUNA funcionando

## 🎯 CASOS DE USO ADMINISTRATIVOS

### 1. Gestión de Inventarios:

- Acceso a sistemas ERP via HTTP/HTTPS

- Conexión remota a servidores via SSH/RDP

- Monitoreo de red via SNMP

### 2. Administración de Red:

- Diagnósticos con ICMP (ping/traceroute)

- Acceso remoto a equipos via SSH/Telnet

- Resolución DNS para servicios

### 3. Soporte Técnico:

- Escritorio remoto a estaciones (RDP)

- Acceso web a herramientas administrativas

- Monitoreo de infraestructura

### 4. Expansión Futura:

- 120+ IPs disponibles para crecimiento

- Posibilidad de segmentar en sub-VLANs

- Integración con sistemas corporativos

## 🔄 CONFIGURACIÓN PARA EXPANSIÓN

### Para Agregar PC11:

bash

# En PC11

IP Address: 172.19.5.10

Subnet Mask: 255.255.255.128

Default Gateway: 172.19.5.1

DNS Server: 8.8.8.8

### Para Agregar PC12:

bash

# En PC12

IP Address: 172.19.5.11

Subnet Mask: 255.255.255.128

Default Gateway: 172.19.5.1

DNS Server: 8.8.8.8

### Configuración adicional ESW5 (si se requieren más dispositivos):

cisco

! Para más interfaces de PCs

interface FastEthernet1/2

switchport mode access

switchport access vlan 100

interface FastEthernet1/3

switchport mode access

switchport access vlan 100

### PRUEBAS EN CADA UNO PARA QUE VEAS SI SE GUARDO BIEN 
1. Router LUNA:

cisco

show ip interface brief

show ip route

show running-config | include network

show startup-config | include network

### 2. Router VENTAS:

cisco

show ip interface brief

show ip ospf neighbor

show access-lists 100

show startup-config | include access-list

ping 172.19.5.129

### 3. Router SESIONES:

cisco

show ip interface brief

show ip ospf neighbor

show access-lists 120

show startup-config | include access-list

ping 172.19.5.133

### 4. Router ADMIN:

cisco

show ip interface brief

show ip ospf neighbor

show access-lists 110

show startup-config | include access-list

ping 172.19.5.129

### 5. Router INVENTARIOS:

cisco

show ip interface brief

show ip ospf neighbor

show access-lists 130

show startup-config | include access-list

ping 172.19.5.137

## WITCHES/DISPOSITIVOS CONFIGURADOS:

### 1. ESW4 (Conectado a VENTAS):

cisco

show ip interface brief

show ip route

show startup-config | include ip

ping 172.19.0.1

### 2. ESW1, ESW2, ESW3 (Conectados a SESIONES):

cisco

show vlan-switch brief

show startup-config | include vlan

show interface status

### 3. ESW5 (Conectado a INVENTARIOS):

cisco

show ip interface brief

show ip route

show startup-config | include ip

ping 172.19.5.1

## 🔍 VERIFICACIÓN ESPECÍFICA:

### Para ESW4 (Router):

Debe tener:

- IP: 172.19.0.2/22

- Ruta por defecto hacia 172.19.0.1

- OSPF configurado

### Para ESW1, ESW2, ESW3 (Switches):

Deben tener las VLANs:

- VLAN 10: MESA_TAROT

- VLAN 20: MESA_VIDENCIA

- VLAN 30: MESA_TERAPIA

- VLAN 40: SALA_VIP

### Para ESW5 (Router):

Debe tener:

- IP: 172.19.5.2/25

- Ruta por defecto hacia 172.19.5.1

- OSPF área 3